比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 附八楼会议室LED控制设备采购项目 |
| 采购预算 | 54500.00元 |
| 评审方法 | 最低价法 √综合评分法（权重：价格20%、评审因素80%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立法人资格，能够承担本项目实施； 2.提供其他书面资质证明材料，包括：工商营业执照或三合一证照复印件、法人授权书、具备独立承担本项目实施能力承诺书。 |
| ★ 实质性需求 | （填写具体的采购需求。其中：综合评分法项目中需要量化评审的需求，应填写在“评审因素”一栏） 1、发送二合一控制器（1台）参数： 1)、采用2U标准机箱： 2)、发送卡和视频处理器二合一、减少设备数量和设备间连线，提升稳定性和兼容性：。 3)、具备分辨率为480×320的LCD显示屏，显示操作菜单及系统信息。 4)、总带载1300万像素点，最宽15360像素，最高15360像素。 5)、具备20路千兆网口输出，单网口最大65万像素点。 6)、支持6路视频输入接口：1路HDMI2.0、1路DP1.2、2路HDMI1.4、2路DVI。 7）、支持最大视频信号输入：3840×2160@60Hz。 8）、1路3.5mm音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口。 9）、具备1路USB-B调试接口；1路LAN百兆网通讯接口，支持调试控制；1路RS232接口，支持中控设备控制；1路SENSOR传感器接口。 10）、支持5画面显示，1×4K窗口+1×2K窗口；或5×2K窗口（支持同时显示4路2K输入信号源），支持窗口叠加、漫游并任意切换。 11）、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 12）、（需要提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的第三方功能检测报告） 13）、▲支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。（需要提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的第三方功能检测报告） 14）、支持OSD字幕图片设置，支持保存4段字幕模式，字幕支持静止、水平滚动、垂直滚动、3种滚动模式。 15）、▲支持HDR、HDR-HLG显示，能够极大的增强显示屏画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。（需要提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的第三方功能检测报告） 16）、▲支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。（需要提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的第三方功能检测报告） 17）、内置测试图，无需接入输入信号，开启测试模式，白、红、绿、蓝、黑等测试画面。 18）、▲支持创建10个用户场景作为模板保存可直接调用，方便使用，支持一键进入用户场景作为模板保存、调用界面。（需要提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的第三方功能检测报告） 19）、支持定时场景切换，最多可设置5段时间切换场景。 20）、▲支持数据巡检，大屏更换接收卡后，免调试，工程文件“一键”巡检修复数据；屏幕巡检数据支持存储在SD卡或者设备内置存储器，支持屏幕巡检参数固化保存。（需要提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的第三方功能检测报告） 21）、▲支持千兆网误码率检测，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。（需要提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的第三方功能检测报告） 22）、▲支持网线自由走线，多窗口功能，网线带载点数按带载实际LED点数计算，不在按照传统的矩形范围计算，提高网口利用率。（控制系统软件需要提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的第三方功能检测报告） 23）、▲支持可视化调试连屏，积木拼图式连屏操作，直观的显示LED屏形状、位置和拼接效果;支持箱体程序快速添加、各种对齐方式、位置锁定、配置数据一键替换、网口快速选择等便捷功能，快速有效完成。（控制系统软件需要提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA认证标识的第三方功能检测报告） 24）、支持设备按键锁，3分钟无操作自动锁定，锁定按键功能，防止误操作。 2.接收卡（145张）参数要求： 1）采用4个标准26pin接口，最大支持20组RGB并行数据；最大带载像素256*512； 2）支持逐点亮色度校正、支持多种显示效果方案、支持画面缩放功能； 3）配合校正软件，对大屏的每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差使显示屏的亮度和色度达到高度一致； 4）配合软件实现刷新优先和灰度优先效果； 5）可对接收卡带载的像素进行倍数缩放，实现显示画面的放大与缩小。 3.网线及箱体链接线 155根 1）用于显示屏箱体间的信号传输，适配标准接口，具备抗干扰性； 2）六类网络跳线，最大单段长度为1米，传输速率为250Mbps；六类网线跳线性能符合IEC61935-2规范，材质采用纯无氧铜铜芯和环保PVC外皮； 3）承担核心数据传输，采用工业级线材，支持高速稳定； 4.项目实施方案要求： 1）拆除现有陈旧配件； 2）对现有线路进行梳理； 3）主要负责设备的安装调试，确保其与既有平台实现无缝对接；保证整改后的屏体与既有控制系统及显示系统完全兼容，实现无缝集成，确保系统整体运行的协调性与稳定性； 5.售后服务及响应时间 1）质保期及响应时间：提供≥1年免费质保（含设备维修、更换、上门服务）. 2）提供免费技术培训，确保甲方工作人员掌握系统操作、日常维护、简单故障处理方法，且提供长期技术咨询支持。 6. 付款方式 经验收合格后，供应商开具全款有效发票提供给我方，我方收到发票后一次性支付供应商合同总金额。 |
| 评审因素 | 1、价格因素20分，计算方法为：比选基准价/报价X 20，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数。 2、其他评审因素80分： （1）系统整体兼容性及稳定性40分，在技术规范中标“▲”项，每满足1条得3分，最高得24分；接收系统、发送系统与既有显示屏系统和会议室控制系统完全匹配，无须增加或更换其它配件，完成后屏体无卡顿、无黑屏、无花屏，得16分；未能满足以上得0分； （2）项目实施方案20分，供应商提供详细方案，应根据采购人工作需求、进度要求、实际情况制定详细的项目实施方案，对项目目标、工作任务、阶段性工作、项目组织机构、职责分工、项目进度、质量控制等内容进行详细的说明，以确保项目实施按时保质的完成。根据其合理可行性、内容完整性、针对性进行评分。项目实施方案全面、合理、专业得15-13分，项目实施方案一般得12-6分，项目实施方案欠妥当得5-0分；签订合同后3个自然日内交付（含设备运输、安装、调试、验收）得5分，否则不得分。； （3）售后服务20分，质保期内响应时间≤0.5小时，须上门服务时间≤0.5小时，得10分否则不得分；每季度巡检3次为期一年，有重大会议须派遣技术人员到现场保证会议顺利完成并提供甲方签字的巡检记录，得10分。 |