附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 包头海关办公楼一楼业务现场更换窗户项目 |
| 需求部门 | 综合保障科 |
| 采购预算 | 290000 |
| 审批文件 | 中共包头海关委员会会议纪要（2026年第2期） |
| 经费来源 | 行政运行基本支出 |
| 评审方法 | 综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%） |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （主管关领导） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1. 具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照，经营范围包含门窗制作、安装或建筑装修装饰工程相关内容。 2. 具有履行合同所必需的专业技术人员、生产及施工设备，具备独立完成本项目的能力，不接受联合体参选，不允许转包、违法分包。 3. 近3年内，在经营活动中无重大违法违规记录、无重大工程质量安全事故、无恶意低价中标及违约失信记录。 4. 须具备建筑装修装饰工程专业承包资质及有效的安全生产许可证，拥有类似机关单位、公共建筑门窗更换项目施工经验。 5. 参选供应商须在比选前踏勘项目现场，充分了解施工环境、作业条件、尺寸规格等实际情况，未踏勘现场导致的报价失误、施工纠纷，由供应商自行承担责任。 |
| ★ 实质性需求 | 一、工期：10自然日。 二、施工内容：更换窗户总面积约280㎡，纱窗51个，包含原有门窗户拆除、垃圾清运、新门窗制作、运输、安装、调试及质保售后等全部工作，要求完工后门窗具备优异的防风沙、保温、密封、隔音及安全性能，适配机关大楼办公环境。 三、技术与质量要求： 1.窗户型材要求：采用优质铝合金型材，主型材壁厚≥1.8mm，符合GB/T 8478-2020《铝合金门窗》标准，提供型材质量检测报告，严禁使用薄壁劣质型材。表面处理可采用阳极氧化、粉末喷涂等，色泽应一致，表面应光滑平整无缺陷。隔热条采用PA66尼龙隔热条（宽度≥20mm），禁止使用PVC隔热条。 2. 玻璃配置要求：采用双层中空钢化玻璃，固定玻璃用单片玻璃不应小于5毫米厚；两层玻璃中间的中空空气层厚度不应小于12毫米。所有玻璃必须为钢化安全玻璃，符合GB15763.2-2005标准，具备3C认证标识，防止破碎后伤人。 3. 性能等级要求：门窗气密性≥6级，水密性≥4级，抗风压性能≥9级，隔音性能满足办公场所噪音控制标准，符合建筑节能相关规范。 4. 五金配件要求：选用国内一线品牌优质五金配件，具备防盗、耐用、易开启特性，提供五金品牌合格证及质保承诺，严禁使用杂牌、劣质五金。 5. 密封防水要求：密封胶条采用三元乙丙（EPDM）耐老化材质，窗框与墙体接缝采用发泡填充+耐候密封胶双重密封处理，确保无渗水、漏风、结露问题。 6. 施工规范要求：施工期间实行分区域、错峰、封闭围挡作业，每日施工垃圾日产日清，保持现场整洁，做好安全防护，杜绝安全事故，不干扰正常业务办理。 7. 验收标准：严格按照《建筑门窗工程施工及验收规范》（GB50210）及国家相关标准执行，验收合格后方可交付。 |
| 评审因素 | 一、价格部分30分。 1.计算方法为：比选基准价/报价×30，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数点。 2.参选报价低于有效平均报价15%以上的，视为异常低价，供应商需现场提供成本明细、材料采购合同、人工费用清单等证明材料，无法证明报价合理性的，直接判定为无效申请。 3. 报价超过最高限价的，价格分为0，按无效申请处理。 二、技术部分45分。 1.门窗技术方案，门窗型材、玻璃、性能、五金、密封材料等配置完全满足实质性需求，且品牌优质、性能优于标准，得15-20分；基本满足需求，无明显缺陷，得8-14分；不满足需求，得0-7分。 2.施工组织方案， 施工流程、工期安排科学合理，针对性强，分区域作业方案完善，不影响业务办理，得8-10分；方案较合理，基本不影响业务，得4-7分；方案不合理，得0-3分。 3.质量控制措施，材料进场检验、施工过程管控、成品保护、验收流程完善，质量保障措施到位，得7-9分；措施较完善，得3-6分；措施缺失，得0-2分。 4.安全文明施工方案，安全防护、围挡施工、噪音控制、垃圾清运、现场管理措施全面，符合机关单位施工要求，得4-6分；措施较全面，得2-3分；措施不完善，得0-1分。 三、商务部分25分。 1.类似项目业绩，近3年每提供1个单项合同金额20万元及以上的机关/事业单位/公共建筑门窗更换项目业绩，得5分，最多得15分；无相关业绩不得分（需提供合同、验收报告复印件加盖公章）。 2.企业资质与信誉，具备建筑装修装饰工程专业承包资质及安全生产许可证，得5分；缺一项扣3分，未提供不得分。提供近3年无违法违规、无失信记录承诺，得2分，未提供不得分。 3.售后服务方案，质保期承诺、售后响应时间、维修服务流程完善，2小时内响应、24小时内到场处置，得3分；方案较完善，得1-2分；方案简单，得0分。 |
| 其他因素 | 1、公告期限（5个工作日） 2、响应文件份数（4份） |