附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 包头海关办公楼窗户密封胶条更换及打胶作业采购项目 |
| 需求部门 | 综合保障科 |
| 采购预算 | 48000元 |
| 审批文件 | 中共包头海关委员会会议纪要（2026年第2期） |
| 经费来源 | 财政经费 |
| 评审方法 | 最低价法 |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （主管关领导） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.有效的营业执照。 3.具有履行合同所必需的设备、专业技术人员及施工能力。 4.本项目不接受联合体投标、不允许分包转包。 |
| ★ 实质性需求 | 一、工期：15个自然日。 二、施工内容： 1.包头海关办公楼窗户共423扇，其中平开式内开窗户343扇，单扇窗周长约4m，内开内倒窗80扇，单扇窗周长约2m，以工程实际完工量为准。 2.窗框与墙体收口缝、窗扇与窗框接缝、玻璃压条缝、开启扇四周等全部位密封处理。 三、主要工作内容： 1. 旧密封条拆除：清除老化、破损密封条，清理槽口内灰尘、油污、残渣；​ 2. 新密封条安装：更换符合规格的密封条，接口严密、连续，无断点、无松动；​ 3. 旧密封胶清除：彻底铲除开裂、粉化、脱落的旧胶，清理缝道至干净、干燥、坚实；​ 4. 密封打胶：窗框内外侧、窗扇接缝、玻璃压条、墙体收口等部位，施打密封胶，胶缝饱满、连续、光滑、无气泡、无断胶，宽度与深度符合规范；​ 5. 现场清理：施工垃圾袋装清运至指定地点，窗框、玻璃、窗台清洁，恢复原状；​ 6. 成品保护：施工中保护玻璃、窗框、墙面、地面，避免污染与损坏。 四、技术与质量要求： 1. 密封条，材质：三元乙丙橡胶（EPDM），耐老化、弹性好、不易变形；规格：适配原窗槽口；外观：表面平整、无裂纹、无气泡、无杂质，断面均匀。 2. 密封胶，类型：中性固化、单组分、弹性硅酮耐候密封胶，非酸性、无腐蚀；颜色：外侧黑色、内侧瓷白/透明；适用温度：耐紫外线、耐老化、不开裂、不脱落； 五、商务要求： 1. 报价要求：报价为固定总价，含人工、材料、机械、运输、清运、成品保护、验收、质保、税费等全部费用，结算不另行增项；​ 2. 工期要求：按合同约定，逾期完工按合同总价0.5%/天支付违约金； 3. 质保服务：质保期内免费上门维修、更换材料，接到报修后24小时内响应、48小时内到场处理；​ |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1、公告期限（3个工作日） 2、响应文件份数（2份） |