附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 包头海关办公楼防水修缮项目 |
| 采购预算 | 217000元 |
| 评审方法 | 最低价法 |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有三级及以上建筑工程施工总承包资质或防水防腐保温工程专业承包一级资质。 3.提供其他书面资质证明材料，包括：工商营业执照或三合一证照复印件、建筑工程施工资质复印件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函。 4.参选供应商须在比选前踏勘项目现场，具体工程量以现场踏勘为准，如不参加踏勘视同明确工程量情况。 |
| ★ 实质性需求 | 一、工期：15个自然日。 二、施工内容： (一)办公楼东西两侧二层屋面 1.拆除原防水卷材（共6层，单层面积约600㎡）及零星部位水泥砂浆，拆至原屋面防水找平层，同时拆除并整理现有屋面上的所有电器管线； 2.其他拆除工程： （1）拆除探照灯26套； （2）拆除敷设电气管线：① JDG25穿线管198米；②分线盒及盖板55套；③ 25金属软管50米、32金属软管20米；④ BV4平方：红、黄、地线共计600米、3*2.5防水线120米；⑤ 空调外机22套。 3.拆除至原屋面找平层后，需对出屋面的管道及钢制构件周边进行附加防水层处理； 4.女儿墙泛水部位因干挂石材原因导致泛水高度不够，需在女儿墙泛水部位做加强防水附加层； 5.重新铺设4mm厚SBS防水卷材约600㎡，施工时按双层铺设，底层为不带岩片SBS防水卷材，面层为带岩片SBS防水卷材； 6.对多联机空调基础采用防水涂料约22㎡，涂膜厚度≥15mm; 7.对屋面原有设备进行安装，将原管线重新进行规划布置，安装空调外机与照明灯；对石材修复打胶面积约185㎡；探照灯座基础0.6米*0.6米*0.3米*26个；空调基础36米*0.8米*0.3米*4个。 （二）地下室顶部 1. 查漏试验：封堵屋面南侧落水管并做闭水试验，按专业水暖工8工日计取，380元/工日，不计材料费； 2. 台阶与外墙接缝防水：采用水泥基透明渗透结晶型防水材料约150kg、结构耐候胶约48支进行灌浆、打胶处理。​ 3. 灌浆及打胶人工：灌浆6工日、打胶4工日，按专业木工450元/工日计取。​ 4. 地下室顶板漏水维修（415㎡）：铲除原腻子415㎡，界面剂两遍415㎡，防水腻子三遍415㎡，防水乳胶漆三遍415㎡。 三、质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，并达到合格工程标准，同时满足建设单位需求。 四、安全要求：必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。 五、支付方式：施工方按照合同约定完成项目，验收合格后，按合同金额支付80%；待项目竣工审计完成后，施工方需按审计结算款的3%先行缴纳质量保证金，我方收到质保金后全额支付剩余工程款。待2年缺陷责任期届满、无质量问题后，我方一次性无息付清质保金。 六、保修期：该项目保修期5年，自验收合格之日起计算。保修期内出现渗漏，由供应商无偿维修并承担全部损失。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1.公告期限（5个工作日） 2.响应文件份数（2份） |