
附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关机关北侧围墙维修项目

	采购预算
	14000元

	评审方法
	( 最低价法

□ 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.经营范围包含建筑装饰装修工程施工、房屋修缮/墙体维修服务、园林绿化工程施工或装饰装修相关项目。
3.提供资质材料：营业执照复印件、法人授权书、项目实施能力承诺书、同类围墙改造/维修施工业绩证明材料、详细施工组织方案、完整分项明细报价单、质保服务承诺函。
4.近3年经营活动无重大违法记录书面证明。
5.具备阿拉善盟本地化服务能力，能够保障施工期间及质保期内的快速响应。

	★

实质性需求
	（一）基本情况

1. 项目地点：额济纳旗 

2. 项目概况：北侧围墙总长约140m，平均高度1.8m，现有围墙墙体面层风化、起皮、污渍严重，顶部红砖雨帽破损老化、顶帽锈蚀松动，整体外观老旧，存在一定安全隐患。为规范院区环境、消除安全隐患、提升整体风貌，现对北侧围墙开展整体翻新改造，通过公开比选方式确定施工单位。 ​ 

（二）施工范围   

1. 围墙顶部红砖雨帽破损部位修复、局部红砖更换修补、杂物清洗清理；

​2. 围墙整体墙面基层清理、坑洼破损修补、找平处理； 

​3. 墙面批刮腻子、挂网加固、整体粉刷外墙乳胶漆； ​

4. 全新树脂瓦顶帽采购、运输及安装固定； ​

5. 施工全过程垃圾清运、现场场地恢复整洁。   

（三）技术标准及施工要求   

1. 基层处理 彻底清理墙面浮灰、起皮、松动面层，对墙体裂缝、坑洼部位进行修补找平，保证基层坚实平整，无起砂、空鼓现象。 2. 面层施工 墙面挂网防裂处理，批刮外墙专用腻子，打磨平整后涂刷外墙专用乳胶漆，色泽均匀、涂刷完整，无漏涂、流挂、起皮问题。 ​ 
3. 顶部改造 拆除原有老旧红砖顶帽，清理顶面残渣杂物，按规格安装树脂瓦顶帽，安装牢固、顺直整齐，做好接缝密封处理，具备防水、抗风、耐候性能。 ​

4. 材料要求 所有材料均为国标合格产品，外墙腻子、乳胶漆、树脂瓦等需提供产品合格证、质量检测报告，严禁使用非标劣质材料。 ​ 

5. 施工规范 施工全过程符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）现行国家规范，做好安全防护、文明施工。

（四）质保服务要求   

1. 整体改造工程质保期不少于2年； ​ 

2. 质保期内出现墙面起皮、开裂、掉漆，树脂瓦松动、脱落、破损等质量问题，施工单位需在接到通知后72小时内到场免费维修、返工； ​ 

3. 质保期内提供免费上门检修服务，非人为损坏造成的质量问题全程免费处理。

（五）验收标准   

1. 施工完成后现场无施工垃圾，院区场地整洁干净； ​ 

2. 墙面平整顺滑，乳胶漆色泽均匀，无漏涂、起皮、空鼓、开裂现象； ​ 

3. 树脂瓦顶帽安装牢固、排布顺直，接缝密封完好，无松动、翘边问题； ​ 

4. 整体施工质量符合国家现行相关验收规范，经采购人现场验收合格后方可完成结算。
5. 工期要求：自合同签订之日起15个工作日内完成全部施工、垃圾清运、现场清理及竣工验收，不得影响海关正常办公秩序。

	评审因素
	评审方法按照最低价法。

	其他因素
	1.公告期限为3个工作日。
2.响应文件3份，密封提交。

3.其他要求：

（1）报价为含税全包价，包含管道材料、施工、垃圾清运、调试、验收、质保等所有费用，采购人不再支付其他任何费用。
（2）供应商需承诺最终结算金额不超过1.4万元，若因隐蔽工程等不可预见因素需增加费用，需提前报采购人审核同意后方可实施。
（3）供应商须提供完整的施工方案、质量保障措施、售后服务承诺及相关资质证明文件。



