附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 东乌海关微小气候监测仪设备采购项目 |
| 需求部门 | 中华人民共和国东乌海关 |
| 采购预算 | 13.5万 |
| 审批文件 | —— |
| 经费来源 | 财政拨款 |
| 评审方法 | √最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （主管关领导） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明；报名人出示身份证原件，提供复印件；报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”。 2.具有独立承担民事责任的能力。 3.具备销售该类货物应具备的相应资质。 4.提供货物质量保证承诺书。 5.提供相关营业执照、经办人授权等材料。 6.三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明（须有“信用中国”或“中国政府采购网”等机构查询记录）。 7.能够及时提供售后服务。 |
| ★ 实质性需求 | 一、设施设备需求： 设备名称：微小气候监测仪 需求数量：1套 主要技术指标： - 微小气候监测仪采用一体化设计，集成CO2、CO、甲醛、可吸入颗粒物（PM2.5和PM10）、温度、湿度、风速、噪声、照度、可燃气体、烟雾等于一体；系统模块化设计，便于维护和升级扩容。 - 微小气候监测仪可单独工作，也可组成监测网络，多台监测仪的数据可通过云平台，在服务器端同时显示。 - 能够显示所有探测器的名称、测量数值、实时曲线、实时报表。软件具有报警提示功能，采用声光的形式报警，可设置和修改各个探测器报警阈值，自动存储报警记录，报警记录可按日期进行查询。 - 安装方式:固定式、半固定式、移动式。 - 数据传输方式:以太网、4G、WIFI。 - 显示屏:7寸彩色，电容触摸屏，可通过仪器界面直接进行仪器操控。 - 工作环境:0-50℃/5-95%非凝露。 - 工作电压:AC200-250V、50/60HZ。 - 内置可充电锂电池和外接交流电供电方式，如果外电源断开后，内置电池可供仪器工作不小于8小时上。 - 功率：≤12W。 - 重量：≤2.5Kg。 - 尺寸：≤308mm×218mm×48mm(L×W×H)。 二、服务要求：上门安装调试、质量三包、售后退换、应急响应。 三、供货地点：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸。 四、支付方式：验收合格后付全款，采购方付款前需要供货方开具发票等结算材料。 五、成交条件：符合采购要求且报价最低的供应商为成交供应商。成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。若成交供应商无正当理由放弃成交、未按时签订合同构成违约的，应向采购人书面说明，并支付违约金。违约金的计算方式为：本项目预算金额的3%，采购人有权取消其成交资格，并可按报价由低到高的顺序顺延确定下一候选供应商为成交供应商。 六、供货方式：自合同签订之日起15天交货。 七、产品质保期：不低于1年。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1、公告期限（3个工作日） 2、响应文件份数（2份） |