附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 东乌海关监管类设备（对讲机）采购项目 |
| 需求部门 | 中华人民共和国东乌海关 |
| 采购预算 | 6万 |
| 审批文件 | —— |
| 经费来源 | 财政拨款 |
| 评审方法 | √最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （主管关领导） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明；报名人出示身份证原件，提供复印件；报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”。 2.具有独立承担民事责任的能力。 3.具备销售该类货物应具备的相应资质。 4.提供货物质量保证承诺书。 5.提供相关营业执照、经办人授权等材料。 6.三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明（须有“信用中国”或“中国政府采购网”等机构查询记录）。 7.能够及时提供售后服务。 |
| ★ 实质性需求 | 一、设施设备需求： 设备名称：对讲机 需求数量：15台 主要技术指标： （以1台为例） 1、基本规格 警用版：350–400 MHz (PDT) 信道容量：32个 信道间隔：12.5 / 25 kHz 工作模式：数字集群 2、发射参数 输出功率： UHF：高 4W / 低 1W VHF：高 5W / 低 1W 调制：12.5kHz (4-FSK) / 25kHz (2-FSK) 音频功率：0.5W 3、接收参数 灵敏度： 数字：0.14–0.25 μV (5% BER) 模拟：0.3–3 μV (12dB SINAD) 邻道选择性：60dB (12.5kHz) / 70dB (25kHz) 4、物理与环境 尺寸：130.3 × 55.2 × 41.1 mm (含2450mAh电池) 重量：约 300g (含电池) 防护：IP68 (2米水深30分钟) 军标：MIL-STD-810C/D/E/F/G (防震、防尘、防潮) 防爆：Ex ibIICT4 / Ex ibIICT130°C (粉尘防爆) 5、电池与续航 电压：7.5V 电池：2450mAh 锂电 续航： 数字：约 15.5小时 模拟：约 13小时 低功耗：最长 28小时 6、高级功能 蓝牙：4.0 (音频+数据) Wi-Fi：802.11b/g/n 智能音频：自动降噪、音量自适应 二、服务要求：上门安装调试、质量三包、售后退换、应急响应。 三、供货地点：锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸。 四、支付方式：验收合格后付全款，采购方付款前需要供货方开具发票等结算材料。 五、成交条件：符合采购要求且报价最低的供应商为成交供应商。成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。若成交供应商无正当理由放弃成交、未按时签订合同构成违约的，应向采购人书面说明，并支付违约金。违约金的计算方式为：本项目预算金额的3%，采购人有权取消其成交资格，并可按报价由低到高的顺序顺延确定下一候选供应商为成交供应商。 六、供货方式：自合同签订之日起15天交货。 七、产品质保期：不低于1年。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1、公告期限（3个工作日） 2、响应文件份数（2份） |